辽宁石化职业技术学院职工安全生产知识测试

为贯彻落实“安全第一，预防为主”工作方针，辽宁石化职业技术学院于二00七年九月十四日，对工作在生产一线的水暖中心、供电中心、物业中心、餐饮中心、卫生所近70名职工进行了安全生产知识测试。测试内容包括电器设施、机械设备维护与维修中的安全事故的预防，高空作业防坠落，火灾现场自救及灭火器正确使用方法等安全常识，测试及格率达100%。

安全生产知识测试题

单位：_________________       姓名：_________    成绩：_________

1、在使用手电钻，电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应采取什么措施 ？

答：

2、企业职工上岗前必须进行“三级教育”，请问“三级教育”分别指什么？

答：

3、什么是“四不放过”？

答：

4、发生电气火灾时，能用泡沫灭火器灭火吗？

答：

5、“安全第一，预防为主”从何时起被确定为安全生产方针，并载入党的十三届五中全会会议？

答：

6、什么是“三违反”？

答：

7、生产过程中的危险因素有哪些？

答：

8、有人低压触电时，应怎么办 ？

答：

9、职工伤亡事故按伤害程度分为轻伤事故，重伤事故，死亡事故，特大事故，还有一项是什么 ？

答：

10、火灾致人死亡的最主要原因是什么？

答：

11、灭火使用二氧化碳灭火器时，人应站在哪个风位 ？

答：

12、扑救电气火灾时，首先必须尽可能的干什么？

答：

13、发生火灾时，应按什么方向逃离？

答：

14、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不少于多少米 ？

答：

15、检查燃气灶具接口是否漏气，可以采用下列哪种方法？

答：

16、从哪一年开始，我国的“安全生产月”活动确定是在每年的6月份开展？

答：

17、对电气设备进行巡视检查时，一般必须有多少人进行？

答：

18、高处作业是指凡在坠落高度基准面多少米以上有可能坠落的高处进行作业？

答：

辽宁石化职业技术学院

二00七年九月十四日

附试题答案

答案：1、装设漏电保护器  2、厂级、车间级、班组级  3、国务院特别强调事故处理中的“四不放过”原则：所谓的“四不放过”是指事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过  4、不能  5、1985年1月3日  6、违章指挥，违章操作，违反劳动纪律  7、物理性危险因素，化学性危险因素，生物性危险因素  8、先脱离电源，再接触伤者  9、是重大死亡事故  10、窒息或中毒  11、

上风位  12、切断电源  13、按安全指示灯指示方向逃离  14、不少于5米  15、采用肥皂水刷到接口处检查  16、2002年  17、2人  18、2米